监  测  报  告

山西凯普检测（2022）自字第0508号

| 项目名称： | 山西华鑫肥业股份有限公司5月自行监测 |
| --- | --- |
| 受测单位： | 山西华鑫肥业股份有限公司 |
| 监测类别： | 委托监测 |
| 单位名称： | 山西凯普检测有限公司 |

山西凯普检测有限公司

2022年5月25日

声  明

1、委托单位在委托前应说明检测目的；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责；

2、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及CMA标识无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日十五日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

6、本次检测数据仅对本次检测结果负责。

项目名称：山西华鑫肥业股份有限公司5月自行监测

监测单位：山西凯普检测有限公司

法定代表人：岳嘉凯

项目负责人：王嘉

报告编写人：苏振宇

审  核  人：

审  定  人：

现场监测负责人：张健

| 监测人员 | 闫世虹 | 苏兴宇 | 温孜孜 | 李强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SXKPJC2019-010 | SXKPJC2019-003 | SXKPJC2019-011 | SXKPJC2019-005 |
| 监测人员 | 张梦秋 | 苏振宇 | 张健 | 任艳文 |
| 上岗证号 | SXKPJC2019-006 | SXKPJC2019-007 | SXKPJC2019-008 | SXKPJC2019-009 |

山西凯普检测有限公司

电话：0358-3918666

邮编：030500

地址：山西省吕梁市交城县经济开发区

目  录

1、企业基本情况…………………………………………………………1

2、监测内容………………………………………………………………1

3、执行标准………………………………………………………………1

4、监测分析方法…………………………………………………………2

5、监测质量保证…………………………………………………………2

6、监测结果………………………………………………………………4

# 任务来源

受山西华鑫肥业股份有限公司的委托，山西凯普检测有限公司于2022年5月23日对其进行了现场环境监测，监测报告如下：

# 企业基本概况

表1-1                       企业基本情况一览表

| 项目名称 | 山西华鑫肥业股份有限公司5月自行监测 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 氮肥制造业 |
| 地 址 | 吕梁市交城县覃村 |
| 邮 编 | 030500 |
| 监测日期 | 2022年5月23日 |

# 监测内容

表2-1                     监测点位、项目、频次一览表

| 分类 | 点位布置 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 废气 | 脱硫再生尾气排放口 | 硫化氢、氨 | 监测1天， 每天3次 | --- |
|  | 造粒塔废气排放口1 | 颗粒物 |  | --- |
| 污水 | 废水总排口 | 石油类 氰化物 硫化物 挥发酚 | 3次/天 共一天 | --- |

# 执行标准

表3-1                     废气排放执行标准一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 脱硫再生尾气排放口 | 硫化氢 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 3.0 | / |
|  | 氨 |  | 30 | / |
| 造粒塔废气排放口1 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 120 | 296.18 |

表3-2                      废水排放执行标准一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 石油类 | 《合成氨工业水污染物排放标准》 GB13458-2013 | 3 |
|  | 氰化物 |  | 0.2 |
|  | 硫化物 |  | 0.5 |
|  | 挥发酚 |  | 0.1 |

# 监测分析方法

表4-1                        监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定源废气 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）第五篇 第四章 十、硫化氢（三）亚甲基蓝分光光度法 | 0.07ug/10ml |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 |
| 废水总排口 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021 | 0.01mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L |

# 监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠，具有代表性，依据国家环保部《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019），我公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测人员全部持证上岗；

（2）监测、分析所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内，见表5-1；

（3）在监测前后分别对现场采样仪器进行相应的校准，见表5-2、5-3；

（4）对监测数据及报告进行“三校、三审”。

表5-1                       监测、分析使用仪器一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测 因子 | 仪器技术指标 （量 程） | 有效期限 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式大流量低浓度烟尘气测试仪 | 崂应3012H-D型 | KP015 | 颗粒物 | 0-110L/min | 2022.9.12 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 |
| 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 | KP026 | 氨、硫化氢 | 0.2-1.5L/min | 2022.09.12 |  |
| 十万分之一天平 | MS105 | KP044 | 固定源 颗粒物 | 0-120g | 2022.09.15 |  |
| 721可见分光光度计 | 721 | KP040 | 硫化氢、氨、氰化物、挥发酚、硫化物 | 360-1000nm | 2022.09.15 |  |
| 红外测油仪 | DM600 | KP004 | 石油类 | 0-100mg/L | 2022.09.15 |  |
| 智能高精度综合标准仪 | 崂应8040型 | KP030 | --- | 小流量0-2000ml/min | 2022.7.25 | 安正计量检测有限公司 |
|  |  |  |  | 中流量0-150L/min |  |  |
|  |  |  |  | 大流量800-1200L/min |  |  |

表5-2                     监测仪器流量校准结果一览表         单位：L/min

| 仪器名 称/型号 | 仪器 编号 | 气路 | 标定值 | 测定值 |  | 相对误差（%） |  | 允许误差（%） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使用前 | 使用后 | 使用前 | 使用后 |  |  |
| 便携式大流量低浓度烟尘气测试仪/崂应3012H-D型 | KP015 | --- | 40 | 40.1 | 40.2 | 0.2 | 0.5 | ±2.5 | 合格 |
|  |  |  | 50 | 50.3 | 50.3 | 0.6 | 0.6 |  | 合格 |
|  |  |  | 60 | 60.3 | 60.6 | 0.5 | 1.0 |  | 合格 |
| 智能双路烟气采样器崂应3072型 | KP026 | A | 0.5 | 0.506 | 0.508 | 1.2 | 1.6 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | B | 0.5 | 0.504 | 0.505 | 0.8 | 1.0 |  | 合格 |

表5-3                          质控结果一览表

| 污染源类别 | 项目参数 | 质控措施 | 实测指标 | 标准控制指标 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒塔废气排放口1 | 颗粒物 | 现场空白 | 1.3mg/m³<12mg/m³ | 增重低于限值10% | 是 |
| 脱硫再生尾气排放口 | H2S | 标准样品（205544） | 2.27mg/L | 2.28±0.13mg/L | 是 |
|  |  | 现场空白 | <0.07ug/10mL | <0.07ug/10mL | 是 |
|  | NH3 | 标准样品（206911） | 1.17mg/L | 1.17±0.06mg/L | 是 |
|  |  | 现场空白 | <0.25mg/m³ | <0.25mg/m³ | 是 |
| 废水 | 石油类 | 标准样品（337202） | 40.0mg/L | 40.1±3.2mg/L | 是 |
|  | 硫化物 | 标准样品（205544） | 2.33mg/L | 2.28±0.13mg/L | 是 |
|  |  | 平行双样 | 12.3% | --- | --- |
|  | 氰化物 | 标准样品 （202267） | 0.166mg/L | 0.164±0.014mg/L | 是 |
|  |  | 平行双样 | 7.1% | 相对偏差≤20% | 是 |
|  | 挥发酚 | 标准样品（200360） | 0.123mg/L | 0.120±0.010mg/L | 是 |
|  |  | 平行双样 | 16.3% | 相对偏差≤25% | 是 |

# 监测结果

表6-1                        生产工况一览表

| 监测日期 | 产品 | 设计产量（t/d） | 实际产量（t/d） | 工况（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月23日 | 合成氨 | 545 | 545 | 100 |
|  | 硝酸 | 909 | 909 | 100 |
|  | 硝基复合肥 | 1818 | 606 | 33.3 |

表6-2               脱硫再生尾气排放口监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均 浓度 mg/m3 | 标准 限值 mg/m3 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23 | 硫 化 氢 | 1 | 4481 | 0.106 | 0.0005 | 0.112 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2 | 4481 | 0.114 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | 3 | 4481 | 0.116 | 0.0005 |  |  |  |
|  | 氨 | 1 | 4481 | 11.1 | 0.050 | 14.7 | 30 | 达标 |
|  |  | 2 | 4481 | 15.1 | 0.068 |  |  |  |
|  |  | 3 | 4481 | 16.2 | 0.073 |  |  |  |
| 烟气参数 |  | 湿度:6.2%； 烟温:35.2℃； 含氧量:20.3%； 流速:23.2m/s |  |  |  |  |  |  |

表6-3                  造粒塔废气排放口1监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均值 |  | 标准限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 5.23 | 颗 粒 物 | 1 | 8633 | 26.6 | 0.230 | 26.5 | 0.229 | 120 | 296.18 | 达标 |
|  |  | 2 | 8854 | 25.2 | 0.223 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 8423 | 27.8 | 0.234 |  |  |  |  |  |
| 烟气参数 |  | 湿度:3.8%； 烟温:22.7℃； 含氧量:20.9%； 流速:6.7m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-4                  废水总排口监测结果一览表              单位：mg/L

| 采样 日期 | 分析 日期 | 监测 频次 | 石油类 | 硫化物 | 氰化物 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23 | 5.23-5.24 | 1 | 0.55 | 0.050 | 0.021 | 0.018 |
|  |  | 2 | 0.68 | 0.061 | 0.019 | 0.040 |
|  |  | 3 | 0.48 | 0.072 | 0.027 | 0.033 |
| 平均值 |  |  | 0.57 | 0.061 | 0.022 | 0.030 |
| 标准限值 |  |  | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

脱硫再生塔

30m

Φ=0.3m

1m

1m

附图 1   脱硫尾气排放口监测点位示意图

造粒

112m

Φ=0.75m

水膜除尘

附图 2  造粒塔排放口1监测点位示意图

报告结束